附件：

10KV电气线路设备维保服务项目清单

一、 技术服务地点

电房所属10kV线路、电房地点名称：主供：元洲F13，广州中医药大学第一附属医院白云医院高压室。备供：人和F12广州中医药大学第一附属医院白云医院高压室（广州市白云区人和镇鹤龙七路2号）

二、 技术服务费用与支付方式

（一）技术服务费由甲方分两期向乙方支付，请款前乙方按合同内容完成的维保工作等台帐资料及发票提交甲方。

（二）因故障抢修所发生的费用，甲方另行支付，具体金额和支付方式由双方另行约定。

三、设备明细表

（1）变压器

| 设备具体项目表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器位置：广州中医药大学第一附属医院白云医院变压器室 |  |  |  |  |
| 顺序 | 设备型号 | 设备编号 | 数量 (台) | 小 计 |
| 1 | SCB10-1250kVA | #1、#2 | 2 |  |
| 备注：变压器型号为SCB10-1250kVA，设备编号对应为#1、#2，共2台。 |  |  |  |  |

（2）高、低压开关柜（含计量柜）

| 开关柜位置：广州中医药大学第一附属医院白云医院高压室、低压室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序 | 名 称 | 型号 | 数量(具) | 小 计 |
| 1 | 高压柜 | KYN | 6 |  |
| 2 | 低压柜 | GCK | 4 |  |
| 3 | 直流屏 | GZDW-20/22 | 1 |  |
| 备注：1.高压柜型号为KYN，编号分别为G01-G06，共6台。 |  |  |  |  |

（3）电缆线路设备

| 电缆所属供电线路馈线：主供：元洲F13方华开关房至广州中医药大学第一附属医院白云医院鹤龙七路高压室。备供：人和F12鹤龙七路2号开关房至广州中医药大学第一附属医院白云医院鹤龙七路高压室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | 米 | 389 | 电缆不足百米按百米计 |
| 2 | 户外电缆头 | 个 | / | / |
| 3 | 户内电缆头 | 个 | 8 | / |
| 4 | 中间接头 | 个 | / | / |
| 5 | 户外刀闸 | 组 | / | 按三相计算 |
| 6 | 避雷器 | 组 | 2 | 按三相计算 |
| 7 | 引落线 | 组 | / | 按三相计算 |
| 8 | 跌落式熔断器 | 组 | / | 按三相计算 |
| 9 | 柱上断路器 | 台 | / | 按三相计算 |

（4）开关继电保护装置

| 顺序 | 项 目 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流手动操作反时限保护 | 套 | / |
| 2 | 直流电动操作反时限保护 | 套 | / |
| 3 | 直流电动操作定时限保护 | 套 | / |
| 4 | 交流储能操作反时限保护 | 套 | / |
| 5 | 速断保护 | 套 | / |
| 6 | 低电压自投回路 | 套 | / |
| 7 | 备用电源自动投入装置 | 套 | / |
| 8 | 温超保护（瓦斯保护） | 套 | / |
| 9 | 零序保护 | 套 | / |
| 10 | 配变温控装置 | 套 | / |
| 11 | 10kV微机继保 | 套 | 4 |

备注：合同期内含绝缘工具免费检测及人民币500元以下（含500元）零配件免费更换。

- 技术服务内容

| 服务项目 | “用电保障”服务方案 |
| --- | --- |
| 电力技术咨询服务 | - 宣传讲解用电政策。 - 开展安全用电知识的培训。 - 为客户代办各种用电服务。 - 客户设备综合档案。 |
| 巡视检查服务 | - 每季使用红外热成像仪现场巡视检查一次，并出具用户用电设备运维报告。 |
| 日常保养服务 | - 提供变压器加油、设备器件更换。 - 材料费用、人工费用根据实际情况计算。 |
| 设备清扫服务 | - 提供一年一次的全面性10kV设备至开关电源侧（不包含各分路出线）设备清洁服务。 |
| 电力电缆定检服务 | - 交流耐压试验。 - 相间绝缘电阻试验。 - 检查电缆线路的相位。 |
| 设备定检测试服务 | - 提供一年一次的全面性10kV设备至开关电源侧（不包含各分路出线）设备预防性试验检查服务。 - 提交预试定检报告。 |
| 快速抢修服务 | - 客户报障后，90分钟内到达现场。 - 材料费用、人工费用根据实际情况计算。 |
| 大修技改服务 | - 结合客户要求，提供大修技改服务。大修技改服务包括：线路改造，节能改造，增容减容等。 |